南校区游泳馆配套设施需求清单

| 序号 | 名称 | 规格 （长*宽*高） | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注（图片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定更衣柜 | 830*450*2000 | 组 | 13 |  |  |  |
|  | 制定更衣柜 | 820*450*2000 | 组 | 3 |  |  |  |
|  | 制定更衣柜 | 810*450*2000 | 组 | 6 |  |  |  |
|  | 制定更衣柜 | 750*450*2000 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢挂钩 | 国标 | 个 | 14 |  |  |  |
| 3 | 长凳 | 2000*400*450 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | 货架 | 1200*500*2000 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 游泳池靠椅 | 国标 | 只 | 10 |  |  |  |
| 6 | 游泳池长凳 | 1800*400*450 | 只 | 10 |  |  |  |
| 金额合计（含税点包安装配送等一切相关费用） |  |  |  |  |  |  |  |

技术参数

- 定制更衣柜L（长）*450（宽）*2000mm（高）（颜色待定）

- 柜体可采用1.0mm厚优质冷轧钢板，结构整体为整装式结构，具有防水功能。

- 柜体分为多个单元独立柜体，为4部分8个更衣位，上中下柜体均为统一规格尺寸。面板为外盖式结构，前框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。

- 柜体内部预留层板孔，配置一块可调节活动层板。

- 门板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，抽面均为双层结构，填充发泡聚氨酯隔音。

- 所有柜门均配置带有管理模式的IC电磁锁，采用进口芯片，感应速度0.4秒，带有应急解锁及防撬自弹报警功能，增加衣柜的安全性。

- 柜体铰链选用优质直弯弹簧铰链，经久耐用，不生锈。

- 表面环氧树脂粉末喷涂。连接件采用1.0mm厚优质冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。采用整体标准件组合结构。

2、不锈钢挂勾450（长）*30mm（宽）

- 采用优质S304不锈钢材质，C型设计防脱落，镜面抛光除锈更加防水，耐腐蚀。

3、长凳

（1）规格尺寸为2000（长）*400（宽）*450mm（高）

（2）主体支撑框架：采用2.0mm厚冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。连接件采用1.0mm厚冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。

（3）面料：选用优质超纤皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好、光泽持久，防潮、防污、易清洁等。海绵：高密度泡棉，高回弹性，耐用度高，软硬适中，回弹性好；抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，理化性能应符合国家现行标准。

（4）可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱腐蚀、承重力强等特点和功能；

4、货架1200（长）*500（宽）*2000 mm（高）

（1）主体支撑框架：采用1.0mm厚冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。连接件采用1.0mm厚冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。采用整体标准件组合结构。

（2）整体分为3层，活动层板采用采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理。

5、游泳池靠椅

（1）椅子主要框架采用0.6mm厚PVC优质一体成型框架，座椅底部及背部为0.2mm厚优质PVC编织镂空型设计，座面密度≥40KG/m3，背密度≥30KG/m3，含水率≤5％，满足座椅空气流通设计，符合人体工程学原理。

6、游泳池长凳

（1）椅子主要框架采用1.0mm厚优质S304不锈钢一体焊接成型框架，环保不生锈，不易断裂，椅脚光滑细腻不粗糙，凳面采用实木或塑木材质镂空型设计，多点位支撑，分散承重，满足座椅空气流通设计，符合人体工程学原理。

*报价需包含税点运输安装等一切相关费用

交货期:自合同签订之日起12天内

质保期:自验收合格之日起2年

售后服务要求:在质保期内，如产品出现非人为问题，供应商在接到学校通知时起24小时内响应，并在48小时内协商解决问题。

付款方式:货到验收合格付款